MINI DV D007使用说明书

感谢您购买MINI DV—D007，本机采用了独特的超便携式设计，使它可以应用在各个领域，为您带来方便，安全，丰富多彩的日常生活。

- 产品特点

- 小巧的外形设计，对产品进行全机UV喷涂，时尚耐磨；配备各种便携工具

- 支持网络摄像头，具备网络聊天功能

- 支持AVI的视频格式

- 在低照度下，可进行高清影像的录制

- 可支持720*480 30帧每秒

- 支持普通的USB1.1及高速传输的USB2.0接口

- 最大可支持16G的T-flash卡

- 内置锂电池可持续摄像达70分钟（配送相等容量电池一块）

二． 操作指南

- 充电:

本机内置可充电锂电池,初次使用本机时,请先进行充电, MINI DV 可以通过以下方式充电:

1), 连接电脑充电, 使用USB数据线与电脑连接, 即可充电

2), 用充电器充电, 用USB数据线与充电器座连接, 再把充电器插市电插座，即可充电。

充电时, 淡绿灯与红灯同样亮, 均在静止状态。

注意: 当电池电量不足时, D007会直接进入保护状态, 无法开机。此时，请对本机进行充电。

- 开机/摄像

请确认已将T-F卡插入产品中！

然后，轻按POWER键，红色指示灯亮，进入录像待机状态。长按Video Camera键，红灯快烁，然后立即熄灭，进行录像，再按一次Video Camera可暂停待机。

如需再次摄像，可再长按Video Camera键，以此类推。

摄录文件解晰度为：720*480， 帧数为29~30fps/S。

注意：

  - 请务必确认D007中已插入T-flash (Micro SD)卡，如未插卡，D005将在15秒后自动关机，如在开机前未插入T-F卡，容易引起死机现象。

  - T-flash (Micro SD)的最大使用容量为16G

  - 文件保存保存需要一定的时间，请勿在保存时连续按操作键等，这样会导致录制的文件无法顺利保存，并使生成的文件不完整。

  - 请在充足照明的环境下，把镜头对准所摄对像，与被摄物保持50cm以上的距离，这样将会得到正确，色彩自然，景物清晰，画面稳定的影像。

- 拍照

轻按POWER键，红色指示灯亮，进入录像待机状态。轻按Video Camera键，红灯闪一次，代表拍一张照片。拍照分辨率为1280*1024。

4.  声空摄像

轻按POWER键，红色指示灯亮，进入录像待机状态。短按M键，即切换到声控摄像模式，红灯常亮，蓝色快闪几下，显示在声控模式下待机，当声音高于60分贝时，D007开始录制视频，此时红灯常亮，每段视频时间最短为120秒，当120秒后尚有相应声音出现，D007将持续录制；当120秒后无高于60分贝的声音，D007当进入待机状态。

摄录文件解晰度为：720*480， 帧数为29~30fps/S。

5.  单独录音

轻按POWER键，红色指示灯亮，进入录像待机状态。长按M键，将立即切换到单独录音状态，此时按Video Camera 键，红灯与蓝同时常亮，开始单独录音，再按Video Camera，暂停。

6．关机

在暂停状态下，轻按POWER键即可关机。

7．时间设置

在产品附件的光盘中，其中有一份文件为时间同步文件，请用户将此文件复制到TF卡中，本机在与连接电脑后，本机时间将直接同步成电脑显示的时间

具体用法如下：

1，在card 根目录下新建一个文件名为 TAG.TXT 的文本文档

2，打开TAG.TXT文档，严格按照附件的格式，写入要同步的时间即可

具体格式如下：

[date]   <--需空格换行

2009/07/22  <--需空格换行

12：00：00

每次开机，系统会自检并分析TAG.TXT文档，并根据里面的时间，设定系统时间，设定完后，系统会自动删除此文档！

8．自动关机功能：

在下列情况下：MINI DV将自动保存录像数据，并自动关机：

- 正在摄像时，如电量不足，系统会先保存录像内容，然后自动关机。

- 当MINI DV磁盘空间满时，指示灯瞬间闪动后，机器将自动保存文件，并自动关机。

- 在待机状态下，45秒无任何操作，系统将自动关机。

9．连接电脑

在关机状态，待机状态或者摄像状态下，均可直接连接电脑，连接电脑后可作为U盘使用，可自由进行文件的复制，剪贴，删除。

把本机插入电脑USB口，数秒后电脑将会弹出可移动磁盘标识，红色指示灯常亮，黄色指示灯在瞬间闪动后转为常亮。

提示：

a. 本机连接电脑后，如果电脑无法识别，或在30秒后仍未弹出可移动磁盘标识，请重新插拔一次。

b. 建议把录好的视频文件复制或者剪切到电脑硬盘中再进行播放，直接播放保存在本录像机内置存储器里的视频文件，可能会因为数据量过大，传输跟不上，而导致播放不顺畅。

10．电脑摄像头功能：

D007首次应用为电脑摄像头之前，请先安装驱动程序。驱动程序名为SPCA1528_V2220_M…Setup.exe，放在随机附送的CD中，双击该文件，按照安装提示即可完成安装，安装后在电脑桌面上形成一个AMCAP图标。

在关机或者开机状态，用USB线将本机与电脑连接，状态为U盘模式，短按M键，可切换到电脑摄像头模式，点击AMCAP图标，即可当电脑摄像头使用。

11．复位：

当本机因为非法操作或其它未明原因，工作不正常时，需要对产品进行复位。

按RESET键一次，即可

10．充电

前三次使用D007时，请将产品电池用完再充电，并每次保持连续充电12小时，使电池达到最大效能。

当开始插上充电器充电时，蓝色指示灯常亮，红色指示灯慢闪；当连续充电3~4小时，电池充满，蓝灯常亮。

注意事项

使用场合：敬请严格遵守国家相关法律，不得将此产品用于任何非法用途，否则后果自负。

软件升级：为了使产品具有更好的性能，厂家将不断完善产品软件，本产品具有方便客户自己升级软件的特点，请向当地经销商索取最新版本软件的信息以及升级方法。

工作温度：请在自然温度下使用，请勿在人体不能适应的温度下工作

工作湿度：请在人类适宜生活的环境湿度下使用，请勿将产品置于潮湿的工作环境，产品不具备防水功能，敬请避免使本产品淋水或暴露在雨水中

拍摄照度：请在有充足光源的环境下使用，请勿将摄像头直接对着太阳等超强光源，以免光学器件受损。

保洁要求：请勿在粉尘密度过大的环境下使用，以免镜头以及其它部件沾染粉尘，影响摄像效果

废弃处理：请注意环保，勿随意丢弃本产品。禁止把本产品投掷于火中，以免发生爆炸。