MINI DV-016H使用说明书

感谢您购买MINI DV—DV016H，本机采用了独特的超便携式设计，使它可以应用在各个领域，为您带来方便，安全，丰富多彩的日常生活。

- 产品特点

- 小巧的外形设计，靓丽时尚，对产品进行全机UV喷涂和电镀处理，时尚耐磨；配备各种便携工具

- 支持声控摄像，真正免按键操作

- 支持网络摄像头，具备网络聊天功能

- 支持AVI的视频格式

- 在低照度下，可进行高清影像的录制

- 可支持720*480 30帧每秒

- 支持普通的USB1.1及高速传输的USB2.0接口

- 最大可支持16G的T-flash卡

- 内置锂电池可持续摄像达1个多小时，待机时间达120小时

二． 操作指南

- 充电:

本机内置可充电锂电池,初次使用本机时,请先进行充电, MINI DV-016H 可以通过以下方式充电:

1), 连接电脑充电, 使用USB数据线与电脑连接, 即可充电

2), 用充电器充电, 用USB数据线与充电器座连接, 再把充电器插市电插座，即可充电。

充电时, 淡绿灯与红灯同样亮, 均在静止状态。

注意: 当电池电量不足时, DV-016H会直接进入保护状态, 无法开机。此时，请对本机进行充电。

- 开机并录像

请确认已将T-F卡插入产品中！

然后，短按“ON/OFF“键，黄色指示灯亮，本机进入待机状态。长按“VIDEO/CAMERA”键，黄灯快闪烁三次，并立即熄，本机开始摄像；短按“VIDEO/CAMERA”键，黄色指示灯亮，暂停并保存前面录制的内容，如果需要继续录制，再次长按“VIDEO/CAMERA”键，进入再次录像。

摄录文件解晰度为：720*480， 帧数为29~30fps/S。

注意：

  - 请务必确认DV-016H中已插入T-flash (Micro SD)卡，如未插卡，DV-016H将在15秒后自动关机，如在开机前未插入T-F卡，容易引起死机现象。

  - T-flash (Micro SD)的最大使用容量为16G

  - 文件保存保存需要一定的时间，请勿在保存时连续按操作键等，这样会导致录制的文件无法顺利保存，并使生成的文件不完整。

  - 请在充足照明的环境下，把镜头对准所摄对像，与被摄物保持50cm以上的距离，这样将会得到正确，色彩自然，景物清晰，画面稳定的影像。

- 拍照

短按“ON/OFF“键，黄色指示灯亮，本机处于开机准备状态，且立即转换为待机状态。短按“VIDEO/CAMERA”键，黄色指示灯闪烁一次，代表拍照一张，可以重复短按，重复拍照。

拍照分辨率为1280*1024

- 声控摄像

轻按Power键，黄色指示灯亮，本机处于开机准备状态，且立即转换为待机状态。此时轻按Power键，即可切换到声控摄像模式，此时黄灯慢闪（指示为声控待机状态）。当摄录现场声音超过60分贝时，DV-016H开始自动录像，黄灯快闪烁三次，并立即熄，本机开始声控摄像中。

在每次声控摄录开始后，每段摄像的时间最短为2分钟，如果在摄录2分钟后，录制现在无声，DV-016H将摄录文件自动保存，并转为待机状态；如果在摄录2分钟后，现场仍有声音，DV-016H将持续录制。

5．时间设置

在产品附件的光盘中，其中有一份文件为时间同步文件，请用户将此文件复制到TF卡中，本机在与连接电脑后，本机时间将直接同步成电脑显示的时间

具体用法如下：

1，在card 根目录下新建一个文件名为 TAG.TXT 的文本文档

2，打开TAG.TXT文档，严格按照附件的格式，写入要同步的时间即可

具体格式如下：

[date]   <--需空格换行

2010/06/20  <--需空格换行

12：13：14

每次开机，系统会自检并分析TAG.TXT文档，并根据里面的时间，设定系统时间，设定完后，系统会自动删除此文档！

6．关机

在暂停状态下，长按“ON/OFF”键，指示灯熄灭，关机。

7．自动关机功能：

在下列情况下：MINI DV-016H将自动保存录像数据，并自动关机：

- 正在摄像时，如电量不足，系统会先保存录像内容，然后自动关机。

- 当MINI DV-016H磁盘空间满时，指示灯瞬间闪动后，机器将自动保存文件，并自动关机。

- 在待机状态下，45秒无任何操作，系统将自动关机。

8．连接电脑

在关机状态，待机状态或者摄像状态下，均可直接连接电脑，连接电脑后可作为U盘使用，可自由进行文件的复制，剪贴，删除。

把本机插入电脑USB口，数秒后电脑将会弹出可移动磁盘标识，黄色指示灯在瞬间闪动后转为常亮。

提示：

a. 本机连接电脑后，如果电脑无法识别，或在30秒后仍未弹出可移动磁盘标识，请重新插拔一次。

b. 建议把录好的视频文件复制或者剪切到电脑硬盘中再进行播放，直接播放保存在本录像机内置存储器里的视频文件，可能会因为数据量过大，传输跟不上，而导致播放不顺畅。

9．电脑摄像头功能：

DV-016H首次应用为电脑摄像头之前，请先安装驱动程序。驱动程序名为SPCA1528_V2220_M…Setup.exe，放在随机附送的CD中，双击该文件，按照安装提示即可完成安装，安装后在电脑桌面上形成一个AMCAP图标。

在关机或者开机状态，用USB线将本机与电脑连接，状态为U盘模式，短按“ON/OFF”键，此时可切换到电脑摄像头模式，点击AMCAP图标，即可当电脑摄像头使用。

10．复位：

当本机因为非法操作或其它未明原因，工作不正常时，需要对产品进行复位。

具体操作方法是：用细杆直接按一下复位键，即可实现一次复位操作。

复位孔位于USB口与T-F卡中间。

11．注意事项

使用场合：敬请严格遵守国家相关法律，不得将此产品用于任何非法用途，否则后果自负。

软件升级：为了使产品具有更好的性能，厂家将不断完善产品软件，本产品具有方便客户自己升级软件的特点，请向当地经销商索取最新版本软件的信息以及升级方法。

工作温度：请在自然温度下使用，请勿在人体不能适应的温度下工作

工作湿度：请在人类适宜生活的环境湿度下使用，请勿将产品置于潮湿的工作环境，产品不具备防水功能，敬请避免使本产品淋水或暴露在雨水中

拍摄照度：请在有充足光源的环境下使用，请勿将摄像头直接对着太阳等超强光源，以免光学器件受损。

保洁要求：请勿在粉尘密度过大的环境下使用，以免镜头以及其它部件沾染粉尘，影响摄像效果

废弃处理：请注意环保，勿随意丢弃本产品。禁止把本产品投掷于火中，以免发生爆炸。