本用户手册将详细说明如何使用，同时提供给你详细信息，包括使用，操作，安装，注意事基及技术规格等，使用前请仔细阅读本手册并完全理解，请妥善保存本手册，我们希望本产品能满足您的需求，并长期服务于您。

安装和取出记忆卡：

1：按照指示方向将记忆卡插入卡槽直至记忆卡被固定在槽中为止。

2：取出记忆卡时，轻轻压下记忆卡，待卡弹出后,即可以取出。

3：如果未插卡时会现无卡提示，如下图片显示：

注意：

1：请注意记忆卡插入的方向，若倒转插入，可能会损坏机器与记忆卡。

2：当你将记忆卡插入机器后，机器即会将记忆卡设定

产品特性：

           超小便携式带屏迷你DV，方便使用各种场合轻松拍照，摄像，高清画面随意捕捉

           2英寸LTPS TFT LCD

           4片定焦镜头，焦距范围从12cm到无限远

           4X数码变焦

           夜间LED摄影补光灯

           视频规格：MJPEG (AVI)

           内置麦克风（喇叭）

           高容量充电锂电池

           支持高容量SD（SDHC）记忆卡

           高解析度多媒体电视输出接口，可直接与高清电视连接使用

视频录制时间及拍摄数量（供参考）

| T-F卡 | 1280*720 (720P) | 720*480 (D1) | 1280*1024 (1.3M) | 2592*1944 (5M) | 3264*2448 (8M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16G | 240 min | 240 min | 12160(张) | 9440(张) | 6386(张) |
| 8G | 120 min | 120 min | 6080(张) | 4720(张) | 3193(张) |
| 4G | 60 min | 60 min | 3040(张) | 2360(张) | 1565(张 |
| 2G | 30 min | 30 min | 1520(张) | 1180(张 | 753(张) |
| 1G | 15 min | 15 min | 760(张) | 590(张) | 386(张) |

备注：根据拍摄的主机，记忆卡品牌以及其它设定的不同，文件尺寸和可拍摄的数量将会有所不同。

产品结构：

使用指南：

       摄影机开启/关闭及自动关闭设定

1．  将Power键向上推，短按1S 即可开机

2．  打开电源，在摄像模式和拍照模式下选择“MENU”键进入设定模式，按右键选择设定模，再通过T/W上下键选择自动关机，按确认键选择自动关机的时间。

       设定日期与时间

打开电源，在摄像模式和拍照模式下选择“MENU”键进入设定模式，按右键选择设定模，再通过T/W上下键选择“日期时间”，通过下键右键选择日期/时间，再按W键确定日期/时间，按下确认键，完成设定。

       摄像模式

1．  打开电源，DV完成开机程序，按左键选择摄像模式，左上角显示红色摄像符号，此时已进入拍摄待机状态。

2．  按下摄像 “REC”按钮开始录影，再按下“REC”按钮停止录影，循环操作即可。录影进行时，屏幕右上角计时器开始计时；录影停止时，计时器也立即停止。

3．  视频视频格式/录像时间戳/帧率/测光模式的选择

在摄影模式下，按“MENU”键即可显示视频格式/录像时间戳/帧率/测光模式的字菜单，通过T/W选择要调整的选项，按确认键确认进入选项，确认后再按“MENU”键退出子菜单

       拍照模式

1．      打开电源，DV完成开机程序，按双左键选择拍照模式，左上角显示红色拍照符号，此时已进入拍照模式。

2．      将相机对准拍照拍照主体，并可按T/W键进行数位变焦，此时要抓稳摄像机尽量不要抖动。

3．      按下拍照“REC”按钮时，相机发出“咔嚓”一声，拍照完成。

4．      自拍及其它功能

 在拍照模式下按“MENU”键，按W键下行，“拍摄模式”，选择自拍的要求，

再按确认键即可。

另外，图像质量，测光模式，闪光灯，曝光等选项，同样是通过T/W键选择要改的项目，然后按确认键确认。再次按“MENU”键退回上一级菜单。

   快捷模式

在拍照预览界面，可通过直接按双右键进行选择，如：连拍，2S自拍，10S自拍

       回放模式

1.           当摄像机完成开机并进入摄影模式，此时按回放键，可进入单张回放模式，按左键或者右键可对图片影音进行选择浏览

2.           如要播放视讯文件或者录音文件，可按确认键进行播放，并可通过按“T”暂停止，或者继续播放

3.           删除功能

           在回放状态（播放拍摄照/录影）时，选择“MENU”键，按“W”向下键选择文件删除，然后选择删除单内容，或者所有内容

           在回放状态（播放拍摄照/录影）时，按删除键，即可确认是否要删除当时文件

4.           幻灯片 / 特效 / 旋转 / 设置开机画面

在回放状态（播放拍摄照/录影）时，选择“MENU”键，选择幻灯片，并按确认键，进入子菜单选择间隔播放或者循环播放。

其它功能部分应用，如上面的操作方式，特别是特效部分，可以个性化您的照片。

       电脑摄像头模式

首次使用摄像机时之前，请先安装驱动程序。驱动程序名为SPCA1528_V2220_M…Setup.exe，放在随机附送的CD中，双击该文件，按照安装提示即可完成安装，安装后在开始菜单的程序中会显示SPCA1528 AMCAP的图标。

在关机或者开机状态，用USB线将本机与电脑连接，状态为U盘模式，短按回放键，即可切换到电脑摄像头模式，点击AMCAP图标，便可当电脑摄像头使用。

       电视输出

将电视输出线的黑色端口插入本机电视输出口，另一端连接电视，即可实现电视输出，此时在回放模式中选择想要输出内容，与亲朋好友一齐分享。

       按键功能

1.         录影/拍照模式

电源键               开机

快门键               录影/暂停/确认

方向键（T）          上键    1/2/3/4倍数位变焦

方向键（W）         下键     4/3/2/1倍数位变焦

方向键（双左符号）   左键     拍照/摄像/录音 功能切换键

方向键（双右符号）   右键     拍照模式下自拍快捷键

MENU               菜单功能键

2.         回放模式

电源键               开机

回放键               回放功能键

快门键               播放视频/确认

方向键（T）          视频播放时暂停或者播放

方向键（W）         无功能

方向键（双左符号）   左键     上一张

方向键（双右符号）   右键     下一张

MENU               菜单功能键

删除键               删除快捷键

       产品规格：

| 感光元件 | COMS 晶片 |
| --- | --- |
| 镜头 | 4片定焦镜头,7.45mm |
| 焦距范围 | 12cm~无穷远 |
| 显示屏 | 2.0英寸LTPS TFT LCD |
| 电视输出 | 电视合成讯号:NTSC |
| 照片 | 1.3M,3M,5M,8M |
| 录影格式 | AVI |
| 视讯 | 1280*720(30帧/秒);720*480(30帧/秒) |
| 变焦 | 4倍数码变焦 |
| 音讯 | 外接:SDHC SD卡(最高支持32G,SDHC卡) |
| 快门 | 电子快门 |
| 快门速度 | 1/2~1/1000秒 |
| 白平衡 | 自动/晴天/阴天… |
| LED灯 | 自动/开启/关闭 |
| 接头 | USB2.0 / AV OUT |
| 电池 | 800mAh |
| USB | USB2.0 高速传输 |
| 尺寸/重量 | 119*55*13.2 |
| 工作温度/湿度 | 0~40摄氏度 / 10%~80% |

       简易疑难排除

不能拍照；摄像；录音？

请更改拍照或者录影解析度或者更换有足够空间的记忆卡，并检查记忆卡是否安排正确。

没有影像显示在高清电视屏幕上？

请确认电视输出线接头是否完全插入，使用随机提供的AV线。

拍出的照片及拍摄录影不清晰？

将镜头透光处使用柔软布擦净后再使用。

闪光灯无法启用？

当电池电量不足的情况下，闪光灯不能启用。

操作时的小提示：

本摄像机和电脑类似，如果发生摄像机无动作的情况下，请直接将POWER键下推，关断电源，类似于复位功能。